一、前       言

安徽辉克药业有限公司于2003年9月由安徽国华投资集团公司与美国升阳药业技术开发公司共同投资组建而成，主要生产软膏、片剂、胶囊剂、泡腾片等。该项目于2008年7月24日取得环评批复，2009年8月27日取得环保竣工验收意见。为进一步满足日化产品的市场需求，安徽辉克药业有限公司决定停止原有项目生产，在安徽辉克药业有限公司院内建设日化生产线建设项目。企业于2014年1月委托徐州市工程咨询中心编制了《安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目环境影响报告书》，并于2014年2月25日获得了淮北市环境保护局的批复（淮环行[2014]04号）。

为考核该建设项目环境保护“三同时”执行情况及各项污染治理设施实际运行性能，依据原国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和原国家环境保护总局环发（2000）38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》要求，淮北市环境保护监测站技术人员在对该项目配套环保设施建设情况进行现场踏勘的基础上，组织淮北市环境监测站等有关人员于2016年11月18日－19日对该项目进行了阶段性竣工环境保护验收现场监测，在此基础上编制了本项目阶段性验收监测报告。

本次验收监测工作得到淮北市环保局的指导，并得到淮北市环境监察支队和安徽辉克药业有限公司等相关单位的协助支持，在此一并致谢。

二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》(1998年12月)；

2、原国家环境保护总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2001年12月）；

3、原国家环境保护总局环发〔2000〕38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（2000年2月）；

4、徐州市工程咨询中心《安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目环境影响报告书》（2014年1月）；

5、淮北市环境保护局淮环行〔2014〕04号《关于安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目环境影响报告书的批复》（2014年2月）；

6、淮北市环境保护局淮环函〔2013〕189号《关于安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目环境影响评价执行标准的确认函》（2013年7月）

7、淮北市环境保护局环验〔2009〕20号《安徽辉克药业有限公司固体制剂改建项目验收的批复》2009年8月27日

8、安徽辉克药业有限公司《关于关于安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目阶段性竣工环境保护验收监测委托书》2016年10月

三、建设项目工程概况

3.1 原有工程概况

安徽辉克药业有限公司位于淮北经济开发区新城综合区内，淮北市南黎路85号，南黎路南侧、翠峰路西侧、长盛路东侧、大丁楼村道北侧。占地面积147亩，约98005m2。主要生产软膏、片剂、胶囊剂、泡腾片等。现已停产。

表3-1  原有项目主体及辅助工程表

| 工程类别 | 工程（车间）名称 |  |  | 工程内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 固体制剂生产线 |  |  | 位于制剂车间1层 |  | 制剂车间1层约1850m2 |
|  | 软膏制剂生产线 |  |  | 位于制剂车间2层 |  | 制剂车间2层约1850m2 |
|  | 泡腾片生产线 |  |  | 位于科研楼2层泡腾片区 |  | 科研实验楼2层约1620m2 |
| 辅助工程 | 科研楼 |  |  | 1层为实验室、2层为泡腾片生产区 |  | 2层，3240m2 |
|  | 综合楼 |  |  | 1-3层为办公区、4层为质检部 |  | 4层，4800m2 |
|  | 倒班宿舍 |  |  | 供部分员工倒班住宿 |  | 4层，2080m2 |
|  | 食堂 |  |  | 供员工就餐 |  | 2层，1040m2 |
| 贮运工程 | 综合仓库 |  |  | 1层为原辅材料区，2层为成品区 |  | 2层，1860m2 |
|  | 危险品仓库（固废暂存设施） |  |  | 分液体、危险品和生产废弃品暂存仓库与危险品仓库 |  | 1层，540m2 |
|  | 运输 |  |  | 委托外运 |  | 汽运 |
| 公用工程 | 动力 | 溴化锂机组 |  | 2台溴化锂机组 |  | 290KW、580KW |
|  |  | 空压机组 |  | 包括空压机、干燥机和制氮机 |  | 0.8Mpa |
|  | 纯化水机组 |  |  | 2级反渗透装置 |  | 制水量2t/h，目前纯水用量1t/h |
|  | 供电 |  |  | 淮北市政电网，2箱式变压器 |  | 满足需要 |
|  | 供汽 |  |  | 2台临时锅炉 |  | 每台6t/h，一用一备，满足生产需要 |
|  | 供水 |  |  | 淮北市政供水管网 |  | 满足需要 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 粉尘 | 2套滤筒式除尘器 |  | 除尘器效率99% 1套风量1500m3/h 1套风量3600m3/h |
|  |  |  | 临时锅炉废气 | 冲击式水浴除尘器及除尘器循环水池 |  | 除尘器效率95% 风量19000m3/h |
|  | 废水治理 |  | 生活 废水 | 生活污水经隔油池处理后同生产废水一同进入厂区污水站 |  | 厂区污水站处理量：48m3/d |
|  |  |  | 生产 废水 | 进入厂区污水处理站，污水处理站：pH调节池、格栅、初沉、调节、厌氧、接触氧化、二沉池 |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 各生产设备、泵机、风机等 |  |  | 消声减震、房屋隔声、绿化等 |
|  | 固废处置 |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾箱 | 满足环保要求 |
|  |  |  | 一般固废 |  | 储存场所 | 综合利用，妥善处置 |
|  |  |  | 危险固废 |  | 储存设施 | 满足环保要求 |
|  | 绿化 |  |  |  | 厂区空地及道路两旁均建有绿化带 | 绿化面积约30000m2 |

3.1. 1 原有项目污染源及达标排放情况

根据淮北市监测环境监测站提供的验收监测报告及淮北市环保局验收意见，原有项目能够做到达标排放。原有项目污染物排放情况如下表，现已停产，不存在污染物排放问题。

表3-2 原有项目污染物排放情况（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 19800 | 0 | 19800 |
|  | COD | 4.052 | 3.324 | 0.728 |
|  | 氨氮 | 0.419 | 0.248 | 0.171 |
| 废气 | SO2 | 18 | 0 | 18 |
|  | 烟尘 | 148.5 | 141.075 | 7.425 |
|  | 粉尘 | 8.3705 | 8.2868 | 0.08371 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 处置量 | 排放量 |
| 固废 | 一般工业固废 | 826.075 | 826.075 | 0 |
|  | 危险固废 | 0.011 | 0.011 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 26.88 | 26.88 | 0 |

3.2 扩建项目工程概况

3.2.1、 项目名称：安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目；

3.2.2、 项目性质：扩建；

3.2.3、建设地点：安徽辉克药业有限公司院内；

3.2.4、投资总额：598.9万元，其中环保投资约23万元，劳动定员64人，年工作日以300天计，实行一班8小时工作制，年工作时数为2400h。

3.3、扩建项目产品方案、公用及辅助工程

表3-3  项目产品方案

| 序号 | 工程名称 | 产品名称及型号 | 设计能力 | 年运行时数(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙膏生产线（本次不验收） | 牙膏 | 3000t | 2400 |
| 2 | 沐浴液生产线 | 沐浴液 | 100t |  |
| 3 | 面膜生产线 | 面膜 | 100t |  |
| 4 | 洗面奶生产线 | 洗面奶 | 100t |  |
| 5 | 护肤霜生产线 | 护肤霜 | 100t |  |

表3-4  建设项目公用及辅助工程

| 工程类别 | 工程（车间）名称 |  | 工程内容 |  | 工程规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 牙膏生产线（本次不验收） |  | 利用现有厂区闲置厂房作为生产车间，生产车间面积1300m2，主要设备有真空乳化机、真空均质乳化机搅拌罐、灌装机、包装机等 |  | 年产牙膏3000t |
|  | 沐浴液生产线 |  |  |  | 年产沐浴液100t |
|  | 面膜生产线 |  |  |  | 年产面膜100t |
|  | 洗面奶生产线 |  |  |  | 年产洗面奶100t |
|  | 护肤霜生产线 |  |  |  | 年产护肤霜100t |
| 辅助工程 | 办公用房 |  | 依托现有厂区综合楼，1-3层为办公区、4层为质检部 |  | 4层，4800m2 |
|  | 休息室 |  | 依托现有倒班宿舍，供员工休息 |  | 4层，2080m2 |
|  | 食堂 |  | 依托现有食堂，供员工就餐 |  | 2层，1040m2 |
| 贮运工程 | 仓库 |  | 依托现有综合仓库 |  | 2层，1860m2 |
|  | 运输 |  | 委托外运 |  | 汽运 |
| 公用工程 | 纯化水机组 |  | 依托现有2级反渗透装置 |  | 制水量2t/h，余量能够满足本项目需求 |
|  | 溴化锂机组 |  | 依托现有2台溴化锂机组 |  | 能够满足本项目冷却水需求 |
|  | 供电 |  | 依托现有2箱式变压器，由淮北市政电网供电 |  | 满足需要 |
|  | 供汽 |  | 依托现有厂区2台临时锅炉 |  | 每台6t/h，一用一备，蒸汽余量能够满足本项目生产需要 |
|  | 供水 |  | 依托现有，由市政供水管网提供 |  | 满足需要 |
| 环保工程 | 废气治理 | 粉尘 | 布袋除尘器（本次不验收） |  | 达标排放 |
|  | 废水治理 | 生活 废水 | 生活污水依托现有隔油池处理后同生产废水一同进行处理 |  | 依托现有污水处理厂 |
|  |  | 生产 废水 | 依托现有污水处理站，主要有pH调节池、格栅、初沉、调节、厌氧、接触氧化、二沉池 |  |  |
|  | 噪声治理 | 房屋隔声等 |  |  |  |
|  | 固废处置 | 生活垃圾 |  | 依托现有生活垃圾箱 |  |
|  |  | 一般固废 |  | 依托现有储存场所 |  |
|  | 绿化 |  |  | 依托现有厂区绿化带 | 现有厂区绿化面积约30000m2 |
| 其他 | 事故应急 |  |  | 依托现有应急预案 | — |
|  |  |  |  | 新设置事故池 | 400m3 |
|  | 消防 |  |  | 依托现有消防水池 | 400m3 |

本项目利用现有厂区内的研发中心一楼闲置车间作为生产车间，主要建设内容为牙膏、浴液、面膜、洗面奶、护肤霜生产线的设备安装、辅助设施的安装和简单的装修。其中沐浴液、面膜、洗面奶、护肤霜生产线设备已经安装完毕，开始试生产，牙膏生产线设备尚未进行安装，故本次验收为阶段性验收，牙膏生产线本次不验收

安徽辉克药业有限公司厂区平面布置情况如下：

（1）厂区由东西向的主物流道路和南北向的人流道路分为若干区域。

（2）在南黎路厂区中段设主人流大门，厂前区布置在正对大门，在临长盛路厂区北段设主物流大门。

（3）厂区北部区域为厂前区，布置了综合办公楼和科研楼，其中综合办公楼包括了行政管理办公、餐厅和质检化验中心，科研楼包括了实验室和科研设施等。

（4）厂区西部、中南部区域及厂前区与物流道路之间的区域主要为原有项目生产区，布置综合仓库、固体制剂车间、原料库、成品库等。

（5）厂区物流南部布置为辅助生产区，入动力车间、循环水站、罐区和污水处理站。

本项目利用现有厂区研发中心一楼闲置车间作为生产车间，该车间位于厂区东侧，东侧为厂界，南侧为绿地，西侧为办公楼，北侧为北厂界。厂区平面布置见附件

3.4扩建项目生产工艺简述

3.4.1沐浴液生产工艺流程及产污环节分析

（1）加热搅拌溶解；将称量好的月桂醇聚醚磷酸钾、月桂醇聚醚磷钠、纯水加入主锅中，搅拌下加热至85℃溶解。

（2）保温搅拌；主锅温度为85℃将称量好的椰油酰胺丙基甜菜碱、烷基糖苷加入主锅中，搅拌均匀，保温30分钟。

（3）降温搅拌；保温完毕后，开启冷却水，冷却至45℃左右加入其它添加剂，搅拌均匀。

加热搅拌溶解、保温搅拌和降温搅拌均在同一个生产装置内进行，生产过程会产生噪声（N1）。

（4）物料检验；温度降至室温后出料,半成品进行检验。

（5）消毒；检验后半成品和内包装材料进行臭氧消毒30分钟。

（6）灌装；消毒后的沐浴液在自动灌装线上进行灌装。灌装过程会产生噪声（N2）。

（7）包装；灌装结束后，再经自动装盒、收缩膜热封、装箱等成品后续商业化包装处理，包装结束后，按品种、时间分类堆放，进行检验，合格后，再入库储存。包装过程中会产生噪声（N3）及少量包装固废（S1）。

月桂醇聚醚磷酸钾、月桂醇聚醚磷钠、纯水

灌装

N2

包装

N3、S1

成品入库

保温搅拌

降温搅拌

椰油酰胺丙基甜菜碱、烷基糖苷

消毒

加热搅拌溶解

N1

其它添加剂

出料检验

臭氧

图1  沐浴液生产工艺流程及产污环节图

3.4.2面膜生产工艺流程及产污环节分析

（1）加热搅拌溶解

将称量好的甘油、芦荟提取物、燕麦葡聚糖、纯水加入主锅中，搅拌下加热至90℃溶解。

（2）保温搅拌

主锅温度为90℃将称量好的丙二醇加入主锅中，搅拌均匀，保温30分钟。

（3）降温搅拌

保温完毕后，开启冷却水，冷却至45℃左右加入其它添加剂，搅拌均匀。

加热搅拌溶解、保温搅拌合降温搅拌均在同一个生产装置内进行，生产过程会产生噪声（N1）。

（4）物料检验

温度降至室温后出料,半成品进行检验。

（5）消毒

检验后半成品和内包装材料进行臭氧消毒30分钟。

（6）灌装

消毒后的沐浴液在自动灌装线上进行灌装。灌装过程会产生噪声（N2）。

（7）包装

灌装结束后，再经自动装盒、收缩膜热封、装箱等成品后续商业化包装处理，包装结束后，按品种、时间分类堆放，进行检验，合格后，再入库储存。包装过程中会产生噪声（N3）及少量包装固废（S1）。

甘油、芦荟提取物、燕麦葡聚糖、纯水

灌装

N2

包装

N3、S1

成品入库

保温搅拌

降温搅拌

消毒

加热搅拌溶解

丙二醇

N1

其它添加剂

出料检验

臭氧

图2  面膜生产工艺流程及产污环节图

3.4.3洗面奶生产工艺流程及产污环节分析

（1）加热搅拌溶解

将称量好的月桂醇聚醚硫酸酯钠加入主锅中，搅拌下加热至85℃溶解。

（2）保温搅拌

主锅温度为85℃将称量好的椰油酰胺丙基甜菜碱和椰油酰两性基二乙酸二钠加入主锅中，搅拌均匀，保温60分钟。

（3）降温搅拌

保温完毕后，开启冷却水，冷却至45℃左右加入其它添加剂，搅拌均匀。

加热搅拌溶解、保温搅拌和降温搅拌均在同一个生产装置内进行，生产过程会产生噪声（N1）。

（4）物料检验  温度降至室温后出料,半成品进行检验。

（5）消毒   检验后半成品和内包装材料进行臭氧消毒30分钟。

（6）灌装  消毒后的沐浴液在自动灌装线上进行灌装。灌装过程会产生噪声（N2）。

（7）包装

灌装结束后，再经自动装盒、收缩膜热封、装箱等成品后续商业化包装处理，包装结束后，按品种、时间分类堆放，进行检验，合格后，再入库储存。包装过程中会产生噪声（N3）及少量包装固废（S1）。

月桂醇聚醚硫酸酯钠

加热搅拌溶解

保温搅拌

椰油酰胺丙基甜菜碱、椰油酰两性基二乙酸二钠

降温搅拌

N1

其它添加剂

出料检验

消毒

臭氧

灌装

N2

包装

N3、S1

成品入库

图3  洗面奶生产工艺流程及产污环节图

3.4.4护肤霜生产工艺流程及产污环节分析

（1）加热搅拌溶解

将称量好的棕榈酯乙基已酯加入主锅中，搅拌下加热至80℃溶解。

（2）均质搅拌

主锅温度为80℃将称量好的甘油和丙二醇加入主锅中，搅拌均匀，均质5分钟。

（3）降温搅拌

保温完毕后，开启冷却水，冷却至45℃左右加入其它添加剂，搅拌均匀。

加热搅拌溶解、均质搅拌和降温搅拌均在同一个生产装置内进行，生产过程会产生噪声（N1）。

（4）物料检验

温度降至室温后出料,半成品进行检验。

（5）消毒

检验后半成品和内包装材料进行臭氧消毒30分钟。

（6）灌装

消毒后的沐浴液在自动灌装线上进行灌装。灌装过程会产生噪声（N2）。

（7）包装

灌装结束后，再经自动装盒、收缩膜热封、装箱等成品后续商业化包装处理，包装结束后，按品种、时间分类堆放，进行检验，合格后，再入库储存。包装过程中会产生噪声（N3）及少量包装固废（S1）。

棕榈酯乙基已酯

加热搅拌溶解

均质搅拌

甘油、丙二醇

N1

降温搅拌

其它添加剂

出料检验

消毒

臭氧

灌装

N2

包装

N3、S1

成品入库

图4  护肤霜生产工艺流程及产污环节图

注：N—噪声， S—固废。

3.5主要污染源分析及污染治理措施

3.5.1废水污染源

本项目用水主要有生产工艺用水、设备冲洗用水、生活用水；排放废水主要为制纯水浓水、生活污水和设备冲洗废水。

生活污水和设备冲洗废水依托原有厂区污水处理设施进行净化处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准（其中氨氮为污水处理厂设计标准）后，经开发区污水管网接入淮北市污水处理厂进一步处理后排放。

37535.7

新鲜用水量

7230

2400

2400

15600

1200

14400

1200

24000

1368000

1392000

24000

300

900

18300

1200

360

60

实验室用水

6450

5490

300

软化用水

排入雨水管网

133.1

192.6

1925.7

133.1

1440

1600

160

纯化用水

生产工艺用水

排入雨水管网

生产设备清洗用水

81.9

81.9

51.2

51.2

沐浴液生产工艺用水

面膜生产工艺用水

进入产品

进入产品

锅炉用水

制冷循环冷却水系统

锅炉除尘器

溴化锂机组

除尘器循环水池

厂区绿化用水

厂区污水处理站

淮北市污水处理厂

办公生活用水

960

扩建后水平衡图（m3/a）

3.5.2固废污染源

本次扩建项目产生的固体废物主要来源于废包装材料，主要为废纸盒、废包装箱等及生活垃圾。废包装材料年产生量为1.2吨，外售废品收购站，生活垃圾年产生量为26.88吨，交由环卫部门处理。

3.5.3噪声污染源

本项目噪声主要来源于生产车间的设备（真空乳化机、真空均质乳化机搅拌罐、全自动包装机、灌装机、臭氧消毒机）运转所产生的机械噪声，另外还有原料及成品的搬运噪声。该企业主要采用低噪设备，加设减震垫等措施减少噪声污染。

3.5.4废气污染源

本项目依托原有项目锅炉，一用一备。锅炉废气经冲击水浴除尘器处理后烟尘浓度为156.3mg/m3，SO2浓度为378.95mg/m3，烟尘和SO2排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃煤锅炉二类区Ⅱ时段标准要求，经35m高的烟囱排放。原有锅炉已通过环保验收。现锅炉由燃煤改为燃烧生物质。

四．环评结论及环评批复要求

## 4.1环评结论

1、水环境影响分析

本项目污水经现有厂区污水处理站处理后排入淮北市排水有限责任公司污水处理厂，基本不会对周围地表水环境产生影响。

2、声环境影响分析

根据噪声预测，本项目各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后以及合理布局后与现状背景值叠加后，增加值在3dB(A)以下，对外环境噪声贡献值较小。

3、固体废物环境影响分析

项目产生的固废经分类收集和分别处置后，能够做到零排放，不会产生二次污染，对环境影响较小。

4、风险评价

经分析，确定项目运行后所使用的甘油、丙二醇为风险评价因子，在采取合理可行的防范、应急与减缓措施的情况下，建设项目事故率、损失和环境影响达可接受水平。

5、 总量控制指标

本项目建成后无SO2和NOx排放，生活污水排入淮北市排水有限责任公司污水处理厂，废水排污总量已纳入污水处理厂总量指标中，总量指标在污水处理厂内平衡解决。

6、 公公众参与

该项目已得到大部分公众的了解和支持。工程在建设过程中及投入运行后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。同时建设方应加强项目的宣传，使得公众对本项目的污染防治措施及环境影响有清楚、正确的认识。

7、 总结论

拟建项目符合相关产业政策要求，选址符合淮北市城市总体规划要求，生产过程中采用了较为清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物排放总量能在区域内平衡，且排放的污染物对周围环境影响较小，因此，在落实本项目所提出的各项污染防治措施后，从环保角度论证，该项目在淮北经济开发区新城综合区建设可行。

## 4.2环评批复要求

一、原则同意报告书结论。项目位于淮北市经济开发区新城综合区南黎路南侧、翠峰路西侧、长盛路东侧、大丁楼村道北侧安徽辉克药业有限公司院内东侧。该项目总投资598.9万元，其中环保投资23万元，占总投资的3.8%。该项目于2013年2月17日经安徽淮北经济开发区经济发展和改革委员会以淮管经【2013】8号予以备案。项目建成后可形成年产3000吨牙膏及400吨护肤霜、沐浴液、面膜、洗面奶日化产品的能力。该项目中牙膏生产线原外委福建漳州加工，属于产能转移，项目符合国家产业政策。该项目建设在认真落实报告书提出的各项污染防治措施的前提下，各种污染物可做到达标排放，环境风险能控制在可接受的范围内，多数公众对该项目建设持支持态度。从环境保护角度考虑，我局同意你公司按报告书中位置、工艺、规模、环境保护措施及下述要求建设。

二、该项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期间环境保护管理，落实环境影响报告书中提出的各项污染防治措施。

2、原则同意《报告书》提出的污水处理方案。设备冲洗水经公司能现有污水处理站处理，满足接管要求后排入淮北市排水有限责任公司。

3、落实《报告书》提出的大气污染防治措施。牙膏生产过程中粉料投放产生的粉尘废气经布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的限值要求后由15米高排气筒排放。

4、落实《报告书》提出的固废处置措施，加强对固体废弃物的环境管理。生产过程中产生的废包装材料收集后出售；布袋除尘器收集粉尘由原料供应商回收。

5、优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取消音、隔声、吸声、减振等措施进行噪声治理，加强厂区和厂界周围绿化，确保厂界满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准的要求。

6、加强日常风险防范工作，制定环境风险应急预案，降低风险事故发生的几率及危害程度。

7、优化设备选型及工艺设计，进一步提高行业清洁生产水平。

8、落实《报告书》中提出的其它污染防治措施，采纳报告书提出的建议，确保各项污染物达标排放。

五、验收监测评价标准

淮北市环境保护局淮环函〔2013〕189号《安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目环境影响评价执行标准的确认函》（2013年7月），确认建设项目竣工环保验收执行以下标准。

5.1水污染物排放标准

环评及批复要求按照《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准并满足淮北市污水处理厂的接管标准。具体标准限值见表5-1。             表5-1水污染物排放标准限值       (mg/L)

| 项目 | GB8978-1996表4中三级标准 |
| --- | --- |
| pH值 | 6-9 |
| 石油类 | 20 |
| 氨氮 | 30 |
| 阴离子表面活性剂 | 20 |
| 悬浮物(SS) | 400 |
| 生化需氧量(BOD5) | 300 |
| 化学需氧量(COD) | 500 |

5.2大气污染物排放标准

环评及批复要求锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表1中燃煤锅炉排放标准限值，具体标准限值见表5-2。

表5-2     锅炉大气污染物排放标准限值     (mg/m3)

| 项目 | GB13271-2014表1中燃煤锅炉排放标准限值 |
| --- | --- |
| 烟尘 | 80 |
| 二氧化硫 | 400 |
| 氮氧化物 | 400 |

5.3、  噪声排放评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类标准。标准限值见表5-3。

表5-3 厂界噪声标准限值                等效声级Leq [dB(A)]

| - 考核对象 | - 执行标准 | - 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 昼 | - 夜 |
| - 厂界 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准 | - 60 | - 50 |

5.4 、固体废弃评价标准

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

六、验收监测内容

6.1验收监测期间工况监督

安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目竣工环境保护阶段性验收监测工作于2016年11月18日—19行。根据有关规定，为保证验收监测结果能够反映企业正常生产时污染物实际排放，要求监测期间生产负荷达到设计负荷的75%以上。为此淮北市环境监察支队对企业的生产工况进行了现场监察，并出具了现场监理报告（见附件）。现场监测期间，生产负荷大于75%，满足建设项目环境保护验收监测对生产工况的要求，各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定。

6.2废气监测

6.2.1、 监测目的

通过对本项目废气监测，掌握该项目正常生产工况下废气排放量，废气中主要污染物浓度、排放量等。

6.2.2 监测范围

有组织排放废气共有1个排放口，在排放口采样监测。

6.2.3 监测项目、监测点位及监测频次

有组织排放废气监测项目、监测点位及监测频次见表6－1。

表6－1锅炉废气监测内容、点位及频次一览表

| 监测位置 | 测点数 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口 | 1 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、排气筒高度 | 每天三次，连续两天 |

## 6.3废水监测

（1）监测目的

通过对该项目污水处理设施的监测，掌握废水中主要污染物排放浓度、污水处理设施处理效率。

（2）监测范围

污水处理站进、出口。

（3）监测布点、项目及频次

监测布点：废水监测点位、项目及频次见表6－5。

表6－5 废水监测点位、项目及频次一览表

| 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站进口 | COD、BOD5、SS、pH、石油类、LAS、氨氮 | 4次/天，连续2天 |
| 污水处理站出口 |  |  |

## 6.4噪声监测

（1）监测目的

通过对该项目厂界噪声的测量，掌握该项目生产噪声对厂界外环境的影响程度。

（2）监测范围    监测厂界噪声。

（3）监测布点、项目及频次

监测布点：根据该厂周围环境状况，厂界噪声共布设8测点厂界噪声监测布点见下图。

（4）监测项目及频次

等效A声级Leq。每天昼间、夜间各监测1次，连续2天。

五马路

▲5

▲8

▲6

▲7

▲1#

北

▲2

▲3#

▲3#

▲4

七 、质量控制与质量保证

7.1监测分析方法及监测仪器

监测分析方法及监测仪器见表7-1。

表7-1               监测分析方法及监测仪器一览表

| 测试项目 | 分析方法 | 方法来源 | 测试仪器 | 仪器技术性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 量程 | 不确定度 |
| 厂界噪声 | 声级计法 | 声学 环境噪声测量方法 GB/T3222-1994 | 噪声统计分析仪/AWA6218 | 35-130dB | + 0.4dB |
| PH | 玻璃电极法 | GB6920－86 | 酸度计/PHS-3C | 0.00-14.00 | ±0.02PH |
| 石油类 | 红外光度法 | HJ637-2012 | 红外测油仪/OCMA-350 | 0-200mg/L | + 0.1 mg/L |
| 氨氮 | 分光光度法 | HJ535-2009 | 分光光度计/F7230 | 300-900nm | + 2nm |
| LAS | 分光光度法 | GB7479－87 | 分光光度计/F7230 | 300-900nm | + 2nm |
| 悬浮物(SS) | 重量法 | GB11901-1989 | 天平/AG204 | 0-210g | ± 0.1mg |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | GB7488－87 | 生化培养箱/LRH-250A | 10℃-40℃ | ± 1℃ |
| 化学需氧量(COD) | 重铬酸盐法 | GB11914－89 | 滴定管/DDG-2 | 0-50ml | ±0.05ml |

7.2质量控制与质量保证

（1）、及时了解运行工况，要求各项环境保护设施正常运转，生产工况稳定、生产负荷大于75%，以满足验收监测条件。

（2）、合理布设监测点位，保证监测点位的代表性。

（3）、分析方法采用国家实验室认可确定的方法进行监测，监测人员均持证上岗。

（4）、现场采样仪器在进入现场前均按校准方法进行校准。

（5）、采取质控措施保证验收监测结果的准确性与精密度。

样品的采集、运输、保存、实验室分析均按照本站的质量管理体系要求运行。监测数据严格实行三级审核制度，经过复核、审核后上报。

八、验收监测结果及分析评价

8.1.1废水监测结果及分析评价：

安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目竣工环境保护阶段性验收废水监测结果见表8-1，从表中可以看出生产废水及生活污水经厂区污水处理设施预处理后能够达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准并满足淮北市处理厂的接管标准。

8.1.2废气排放监测结果及分析评价：

废气有组织排放监测结果见表8-2，从表中可以看出锅炉废气有组织排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表1中燃煤锅炉排放标准限值要求。

8. 1.3噪声监测结果及分析评价：

安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目厂界噪声监测结果见表8-3，从表中可以看出除北厂界超标外其余各厂界均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ类标准的要求。北厂界噪声超标主要是受交通噪声影响所致。

8-1                       废水监测结果

| 采样时间 | 采样地点 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 石油类 | 化学需氧量 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 2016.11.18 | 污水处理站进口 | 8.63 | 68 | 9.86 | 93.0 | 0.60 | 334 | 0.24 |
|  |  | 8.66 | 69 | 9.91 | 98.3 | 0.64 | 329 | 0.29 |
|  |  | 8.70 | 72 | 10.1 | 93.7 | 0.57 | 338 | 0.26 |
|  |  | 8.68 | 70 | 9.75 | 99.7 | 0.61 | 343 | 0.25 |
|  | 污水处理站出口 | 8.30 | 16 | 4.75 | 12.7 | 0.35 | 43 | 0.17 |
|  |  | 8.27 | 14 | 4.56 | 12.4 | 0.31 | 41 | 0.18 |
|  |  | 8.25 | 13 | 4.62 | 11.6 | 0.34 | 39 | 0.19 |
|  |  | 8.27 | 15 | 4.66 | 12.3 | 0.32 | 42 | 0.16 |
| 2016.11.19 | 污水处理站进口 | 8.59 | 70 | 10.1 | 91.7 | 0.63 | 324 | 0.25 |
|  |  | 8.63 | 71 | 10.2 | 94.3 | 0.61 | 341 | 0.29 |
|  |  | 8.56 | 74 | 9.80 | 98.9 | 0.67 | 337 | 0.27 |
|  |  | 8.60 | 72 | 9.94 | 99.6 | 0.64 | 333 | 0.26 |
|  | 污水处理站出口 | 8.25 | 18 | 4.64 | 13.5 | 0.30 | 39 | 0.18 |
|  |  | 8.27 | 19 | 4.71 | 14.5 | 0.34 | 44 | 0.19 |
|  |  | 8.24 | 20 | 4.43 | 14.4 | 0.29 | 40 | 0.16 |
|  |  | 8.23 | 16 | 4.55 | 13.5 | 0.31 | 42 | 0.18 |
| 污水处理站出口 |  | 8.23~8.30 | 16 | 4.62 | 13.1 | 0.32 | 41.3 | 0.18 |
| 排放总量（吨/年） |  | - | - | 0.033 | - | - | 0.299 | - |
| 标准 |  | 6~9 | 400 | 30 | 300 | 20 | 500 | 20 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

8-2              锅炉废气监测结果

| 监测位置 | 监测时间 | 监测频次 | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| 排放口 | 11月18日 | 1 | 35.4 | 0.342 | 217 | 2.10 | 209 | 3.6 |
|  |  | 2 | 39.0 | 0.386 | 235 | 2.33 | 219 | 3.9 |
|  |  | 3 | 38.2 | 0.366 | 223 | 2.13 | 202 | 3.5 |
|  | 11月19日 | 1 | 34.9 | 0.338 | 213 | 2.06 | 201 | 3.3 |
|  |  | 2 | 37.2 | 0.372 | 220 | 2.20 | 201 | 3.4 |
|  |  | 3 | 36.7 | 0.354 | 219 | 2.12 | 207 | 3.5 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中表1燃煤锅炉标准限值 |  |  | 80 | - | 400 | - | 400 | - |
| 排放总量（吨/年） |  |  | - | 0.85 | - | 5.09 | - | 8.4 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | - | 达标 | - | 达标 | - |
| 废气排放量（万标立方米/年） |  |  | 4265.76 |  |  |  |  |  |

表8-3                        厂界噪声监测结果

| 日期 | 点位 | 监测值（dB） | 测量时间 | 监测值（dB） | 测量时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月18日 | 工业场地西厂界 | 41.4 | 夜 间 | 45.2 | 昼 间 |
|  | 工业场地西厂界 | 40.6 |  | 43.8 |  |
|  | 工业场地南厂界 | 45.1 |  | 48.2 |  |
|  | 工业场地南厂界 | 43.4 |  | 51.2 |  |
|  | 工业场地东厂界 | 46.9 |  | 51.9 |  |
|  | 工业场地东厂界 | 46.2 |  | 51.6 |  |
|  | 工业场地北厂界 | 55.1 |  | 68.6 |  |
|  | 工业场地北厂界 | 55.4 |  | 68.9 |  |
| 11月19日 | 工业场地西厂界 | 42.9 |  | 48.2 |  |
|  | 工业场地西厂界 | 44.2 |  | 48.5 |  |
|  | 工业场地南厂界 | 42.2 |  | 47.7 |  |
|  | 工业场地南厂界 | 41.4 |  | 46.5 |  |
|  | 工业场地东厂界 | 46.4 |  | 49.3 |  |
|  | 工业场地东厂界 | 45.6 |  | 49.6 |  |
|  | 工业场地北厂界 | 54.1 |  | 67.6 |  |
|  | 工业场地北厂界 | 54.1 |  | 68.3 |  |
| 执行标准 |  | 50 |  | 60 |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  |

九、环境管理检查

在验收过程中，对该建设项目的环境管理情况进行检查，检查的具体结果如下：

9.1环境保护机构设置、管理规章制度及落实情况

为保护环境防止生产过程中污染物对周围环境的影响，安徽辉克药业有限公司建立了环境保护机构，制定了环境管理制度。安全环保部负责日常环保工作。

9.2环保设施运行和维护情况

该公司配套的环保设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投入运行，自试运行至今，所有环保设施运行正常。

9.3排污口规范化情况

该公司排放口设有排污口标志，排污口比较规范。

9.4厂区绿化情况

该厂占地面积7600平方米，目前已绿化面积为3000立方米，绿化率40%。

9.5固体废物处置情况

本次扩建项目产生的固体废物主要来源于废包装材料，主要为废纸盒、废包装箱等及生活垃圾。废包装材料年产生量为1.2吨，外售废品收购站，生活垃圾年产生量为26.88吨，交由环卫部门处理。

9.6其它

该公司制定了《安徽辉克药业有限公司环境污染事故应急预案》。

表9.1环评及变更环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原则同意《报告书》提出的污水处理方案。设备冲洗水经公司能现有污水处理站处理，满足接管要求后排入淮北市排水有限责任公司。 | 落实 |
| 2 | 落实《报告书》提出的大气污染防治措施。牙膏生产过程中粉料投放产生的粉尘废气经布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的限值要求后由15米高排气筒排放。 | 牙膏生产线未上 |
| 3 | 落实《报告书》提出的固废处置措施，加强对固体废弃物的环境管理。生产过程中产生的废包装材料收集后出售；布袋除尘器收集粉尘由原料供应商回收。 | 落实 |
| 4 | 优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取消音、隔声、吸声、减振等措施进行噪声治理，加强厂区和厂界周围绿化，确保厂界满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类标准的要求。 | 落实 |
| 5 | 加强日常风险防范工作，制定环境风险应急预案，降低风险事故发生的几率及危害程度。 | 落实 |

十、公众参与调查

10.1调查的目的

在建设项目竣工环境保护验收监测期间进行公众意见调查，可广泛地了解和听取群众的意见和建议，以便更好的执行国家关于建设项目竣工环境保护验收的各项规章制度，促进企业进一步做好环境保护工作。

10.2调查范围和方式

本次调查采取预先确定调查内容，在该项目影响区域内长期工作生活，熟悉当地的自然环境和人文环境，见证了该项目建设全过程的居民中发放问卷的方式进行调查，共向居民发放了100份调查问卷，收回97份。

10.3调查内容

调查内容分三个部分，第一部分主要调查被调查对象对该项目施工期环境影响情况的意见；第二部分主要调查被调查对象对该项目运行期间对环境影响的看法；第三部分主要调查公众对项目环保执行情况的态度及对该公司环境保护工作的建议。详见表10-1

公众意见调查表

| 个 人 概 况 | 姓名、 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职业 |  | 联系电话 |  |  | 文化程度 |  |  |
|  | 居住地区 | 位于 项目 方向 米 |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 | 安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目已建成，现对其进行阶段性竣工验收。该项目产生的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 查 内 容 | 1、您认为该项目的建设 |  |  | 1.非常必要 2.一般 3.没有必要 |  |  |  |  |
|  | 2、项目建设期间是否有扰民现象 |  |  | 1.没有 2.存在扰民现象，但影响较轻 3.存在扰民现象，但影响较重 |  |  |  |  |
|  | 3、项目建设对您的生活的影响 |  |  | 1.拓宽就业渠道 2.无明显变化 3.收入降低，生活不便 |  |  |  |  |
|  | 4、项目对大气环境产生影响 |  |  | 1.没有影响 2.影响较轻 3.影响较重 |  |  |  |  |
|  | 5、项目对水环境产生影响 |  |  | 1.没有影响 2.影响较轻 3.影响较重 |  |  |  |  |
|  | 6、项目对声环境产生影响 |  |  | 1.没有影响 2.影响较轻 3.影响较重 |  |  |  |  |
|  | 7、项目试生产时有没有污染事故与您发生纠纷 |  |  | 1.从来没有 2.发生过 |  |  |  |  |
|  | 8、您对项目环境保护执行情况是否满意？ |  |  | 1.满意 2.基本满意 3.不满意 |  |  |  |  |
| 原因陈述 | 你对该公司的环境保护工作不满意的原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | 你对该公司的环境保护工作有何建议： |  |  |  |  |  |  |  |

10.3调查结果

调查结果表详见表10-2 、10-3。从表中可以看出

（1）、本次公众参与调查的对象以工人为主，共62人，农民、干部、各1、34人，分别占被调查总人数的64%、1%、35%。其中男性63人，女性34人。被调查者年龄在21-30岁的为7人，占被调查总人数的7%；被调查者年龄在31-40岁的为30人，占被调查总人数的31%；被调查者年龄在41-50岁的为42人，占被调查总人数的43%；被调查者年龄在51-59岁的为15人，占被调查总人数的16%；被调查者年龄在60岁以上的为3人，占被调查总人数的3%。

（2）、被调查者文化程度以初、高中为主，共30人，大专26人，本科以上17人，初中以下24人。

（3）、75人认为项目建设非常必要，22人认为项目建设抱无所谓态度；100人认为项目建设期间没有扰民现象；29人认为项目建设拓宽就业渠道，68人认为项目建设对生活没有明显变化；97人认为项目对大气环境无影响；97人认为项目对水环境无影响；97人认为项目生产期间噪声无影响；97人认为项目在试生产过程中无污染事故发生。

（4）、所被调查的对象90人对该厂的环保工作感到满意,7人对该厂的环保工作感到基本满意。

（5）、所被调查的对象没有对该厂的环境保护工作提出新的建议。

表10-2              被调查者基本情况统计表

| 年龄 | 选项 | 20岁以下 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 0 | 7 | 30 | 42 | 15 | 3 |
|  | 比例（%） | 0 | 7 | 31 | 43 | 16 | 3 |
| 性别 | 选项 | 男 | 女 | - | - | - |  |
|  | 人数 | 63 | 34 | - | - | - |  |
|  | 比例（%） | 65 | 35 | - | - | - |  |
| 职业 | 选项 | 工人 | 农民 | 干部 | 学生 | 其它 |  |
|  | 人数 | 62 | 1 | 34 | - | - |  |
|  | 比例（%） | 64 | 1 | 35 | - | - |  |
| 文化程度 | 选项 | 本科以上 | 大专 | 高、中专 | 初中 | 小学及以下 |  |
|  | 人数 | 17 | 26 | 30 | 22 | 2 |  |
|  | 比例（%） | 17 | 27 | 31 | 23 | 2 |  |

表10-3           公众意见调查结果统计表

| 您认为该项目的建设 | 选项 | 非常必要 | 一般 | 没有必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 75 | 22 | 0 |
|  | 比例（%） | 77 | 23 | 0 |
| 项目建设期间是否有扰民现象 | 选项 | 没有 | 存在扰民现象，但影响较轻 | 存在扰民现象，但影响较重 |
|  | 人数 | 100 | 0 | 0 |
|  | 比例（%） | 100 | 0 | 0 |
| 项目建设对您的生活的影响 | 选项 | 拓宽就业渠道 | 无明显变化 | 收入降低，生活不便 |
|  | 人数 | 29 | 68 | 0 |
|  | 比例（%） | 30 | 70 | 0 |
| 项目对大气环境产生影响 | 选项 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 人数 | 100 | 0 | 0 |
|  | 比例（%） | 100 | 0 | 0 |
| 项目对水环境产生影响 | 选项 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 人数 | 100 | 0 | 0 |
|  | 比例（%） | 100 | 0 | 0 |
| 项目对声环境产生影响 | 选项 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 人数 | 100 | 0 | 0 |
|  | 比例（%） | 100 | 0 | 0 |
| 项目试生产时有没有污染事故与您发生纠纷 | 选项 | 从来没有 | 发生过 | - |
|  | 人数 | 100 | 0 | - |
|  | 比例（%） | 100 | 0 | - |
| 您对项目环境保护执行情况是否满意？ | 选项 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
|  | 人数 | 90 | 7 | 0 |
|  | 比例（%） | 93 | 7 | 0 |
| 你对该公司的环境保护工作不满意的原因 | 无 |  |  |  |
| 你对该公司的环境保护工作有何建议 | 无 |  |  |  |

十一、结论和建议

11.1结论

11.1.1废水监测结论

安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目竣工环境保护阶段性验收废水经厂区污水处理设施预处理后能够达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准并满足淮北市处理厂的接管标准。

11.1.2废气监测结论

安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目竣工环境保护阶段性验收废气有组织排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表1中燃煤锅炉排放标准限值要求。

11.1.3噪声监测结论

安徽辉克药业有限公司除北厂界超标外其余各厂界均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅱ类标准的要求。北厂界噪声超标主要是受交通噪声影响所致。

11.1.4总量控制指标分析

安徽辉克药业有限公司日化生产线建设项目竣工环境保护阶段性验收二氧化硫、颗粒物总量分别是0.85 t/a、5.09 t/a，能够满足淮北市环境保护局对该项目颗粒物(18 t/a)、二氧化硫(15 t/a)的总量控制要求。

11.1.5环境管理检查

1、安徽辉克药业有限公司建立了环境监督机构，制定了环境管理制度。安全环保部负责日常环保工作。

2、该公司配套的环保设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投入运行，自试运行至今，所有环保设施运行正常。

3、该公司排放口设有排污口标志，排污口比较规范。

4、该厂占地面积7600平方米，目前已绿化面积为3000立方米，绿化率40%。

5、本次扩建项目产生的固体废物主要来源于废包装材料，外售废品收购站，生活垃圾交由环卫部门处理。

6、该公司制定了《安徽辉克药业有限公司环境污染事故应急预案》。

11.1.6公众意见调查结果

75人认为项目建设非常必要，22人认为项目建设抱无所谓态度；100人认为项目建设期间没有扰民现象；29人认为项目建设拓宽就业渠道，68人认为项目建设对生活没有明显变化；97人认为项目对大气环境无影响；97人认为项目对水环境无影响；97人认为项目生产期间噪声无影响；97人认为项目在试生产过程中无污染事故发生。

所被调查的对象90人对该厂的环保工作感到满意,7人对该厂的环保工作感到基本满意。

所被调查的对象没有对该厂的环境保护工作提出新的建议。

11.2建议

11.2.1加强安全生产管理及日常风险防范工作，提高全员风险防范               意识，防止污染事故发生。

11.2.2进一步加强环保设施的日常监管，保证各项环保设施高效运行，确保各类污染物达标排放。

附件一   建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

附件二   项目竣工环境保护验收监测委托书

附件三   淮北市环境保护局环评审批意见

附件四   安徽辉克药业有限公司环境管理制度

附件五    淮北市环境监察支队现场监理报告

附件六    安徽辉克药业有限公司平面布置图及地理位置图

附件八     淮北市环境保护局环验〔2011〕05号《关于安徽辉克药业有限公司竣工环保验收意见的函》

附件九   淮北市环境保护局淮环函〔2016〕28号《关于安徽辉克药业有限公司环境影响评价执行标准的确认函》

附件十    安徽辉克药业有限公司应急预案